干热岩型地热资源基本知识简介

干热岩是专指埋深较浅（＜5km）、温度较高（＞150℃）、有开发经济价值的热岩体，是一种清洁、高效、绿色环保的可再生能源，具有巨大的发电、供暖潜力，是地热资源中最具开发利用潜力的类型之一。与风能、太阳能等清洁能源相比，具有能量输出稳定（不受季节和昼夜变化等因素影响）、利用率高（地热发电利用效率可超过73％，是太阳光伏发电的5.2倍，风力发电的3.5倍）、分布广泛、储量大（中国大陆3～10km深度干热岩地热资源总量折合标准煤相当于中国2010年能源总消耗量的4400倍）)、绿色安全等优点。开发利用干热岩型地热资源对调整我国能源结构、打赢蓝天保卫战及实现生态文明建设具有重要的意义。

我省的干热岩类型以沉积盆地型干热岩资源为主，具有基岩覆盖层较大、表层地温梯度较大、增温稳定的特点。深部热源向上传导到达覆盖层时，由于沉积覆盖层热导率小的特点，阻止了热量的散失。本类干热岩资源虽然地表热流值并不太高，但由于热量在深部的聚集，其底部基岩岩体温度可以达到150℃以上。该类干热岩型地热资源主要分布在关中、咸阳、贵的、共和、松辽、苏北等中新生代盆地内，由于沉积覆盖层具有较高的地温梯度，通常与水热型地热田共生。

沉积盆地型干热岩成因模式图

增强型地热系统(enhanced geothermal system，EGS) 是目前干热岩型地热资源开发利用的主要技术手段。是指通过水力压裂等工程手段，在地下深部低渗透性干热岩体中形成人工地热储层，并从其中长期经济地采出相当数量热能的人工地热系统。该系统通常采用“1采1注”或“2采1注”的方式，通过一口注入井，将低温流体通过注入井注入人工建造的干热岩热储中，流体通过裂隙系统与干热岩体发生热交换，而后高温流体通过开采井返回地表，为发电设备提供热能。

增强型地热系统（EGS）发电示意图